Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5, § 6 ArbSchG – Thema: Saisonale Risiken (Dunkelheit, Glätte, Werksverkehr)

Erstellt durch: Donato Muro – Fachkraft für Arbeitssicherheit, sicherheitsingenieur.nrw

| Tätigkeit (an/in/mit) | Gefährdung / Schutzziele | Schutzmaßnahmen (TOP) | Handlungsbedarf? J / N / n.z. | Ggf. Vorschriften oder Bemerkungen | Risikogruppe + Risikopotential | Realisierung wer / wann | Wirksamkeit überprüft j / n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrten mit PKW (Wege zur Arbeit, Heimweg, Dienstfahrten) | Dunkelheit, Nebel, Schnee, Eis, Laub; schlechte Sicht; längere Bremswege; Wildwechsel; Ziel: Wegeunfälle verhindern | Technisch: Winterreifen (M+S- und Schneeflockensymbol), mind. 4 mm Profil, alle 6 Jahre neu; Frostschutz, funktionsfähige Beleuchtung und Scheibenwischer; Scheiben reinigen und Fahrzeug von Schnee/Eis befreien. Organisatorisch: Fahrten planen, Zeitpuffer einplanen, Geschwindigkeit und Abstand anpassen; bei Nebel Nebelscheinwerfer nur bei Sicht <50 m, Überholen vermeiden. Persönlich: Warnweste/helle Kleidung bei Pannen; defensive Fahrweise; Fahrsicherheitstraining; auf Wildwechsel achten. | J | StVO (Winterreifenpflicht), DGUV Vorschrift 1, DGUV Information; O-bis-O-Regel | Alle Beschäftigten, besonders ungeübte Fahrer und Schichtarbeitende; hohes Unfallrisiko | Fuhrpark-/Sicherheitsbeauftragte vor Winterbeginn, laufend | n |
| Fußwege (Parkplätze, Werksgelände, öffentlicher Gehweg) | Dunkelheit; Glätte durch Eis, Schnee, Nässe, Laub; schlechte Beleuchtung; Stolperstellen; Ziel: Sturz- und Rutschunfälle vermeiden | Technisch: Rutschhemmende Bodenbeläge (R9–R13), Anti-Rutschmatten, ausreichende blendfreie Beleuchtung und Vermeidung dunkler Zonen; Geländer, Abdeckungen und Markierungen von Stolperstellen. Organisatorisch: Winterdienst – regelmäßiges Räumen und Streuen auch außerhalb üblicher Zeiten; Laub entfernen; Zeitpuffer einplanen; Warnschilder; getrennte Fußwege; Gefahrenmeldesystem. Persönlich: Rutschfeste Schuhe mit guter Profilsohle; helle/ reflektierende Kleidung oder Warnweste; Spikes mit Fersenstiften nutzen und vor Gebäuden abnehmen; langsam gehen, kurze Schritte, Geländer nutzen; Straßen nur an Ampeln überqueren. | J | ArbStättV §4, ASR A1.5/1,2 (Fußböden), ASR A3.4 (Beleuchtung); DGUV Vorschrift 1; kommunale Winterdienstsatzung | Alle Beschäftigten, insbesondere ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen; mittleres bis hohes Unfallrisiko | Facility Management/Bauhof vor Winterbeginn und täglich im Winter; Beschäftigte fortlaufend | n |
| Fahrradfahren (Arbeitsweg) | Dunkelheit, schlechte Sicht; Glatte Fahrbahn durch Schnee, Eis, Laub; unzureichende Beleuchtung; Ziel: Vermeidung von Stürzen und Kollisionen | Technisch: Verkehrssicheres Fahrrad mit funktionsfähigem Front- und Rücklicht, Pedal- und Speichenreflektoren; batteriebetriebene Standleuchten; Spikereifen bei Eis oder Umstieg auf anderes Verkehrsmittel; Bremsen regelmäßig prüfen. Organisatorisch: Streckenplanung entsprechend Witterung; beleuchtete und geräumte Wege nutzen; alternatives Transportmittel bei Schnee/Ice; Teilnahme an Sicherheitstraining. Persönlich: Helle/ reflektierende Kleidung und Warnweste nach DIN EN ISO 20471; Helm tragen; Kapuze/Mütze nicht ins Sichtfeld hängen; Abstand erhöhen, vorsichtig bremsen und in Kurven nicht treten oder bremsen; Sattel niedriger stellen für Stabilität. | J | StVZO, DGUV Vorschrift 1, DIN EN ISO 20471 (Warnkleidung), ASR A3.4 (Beleuchtung) | Beschäftigte, die mit dem Fahrrad fahren; hohes Unfallrisiko bei Dunkelheit/Glätte | Beschäftigte, EHS-Beauftragte; vor Winterbeginn, fortlaufend | n |
| Werksverkehr / innerbetrieblicher Transport (Fahrzeuge, Gabelstapler, LKW) | Dunkelheit und schlechte Sicht; glatte Werkswege; Mischverkehr mit Fußgängern; Kollisionen; Ziel: Sicherer Betriebsverkehr | Technisch: Gute Beleuchtung und Reflexionsschutz auf Verkehrswegen; Winterdienst (Schneeräumung, Streugut); deutliche Fahrbahnmarkierungen; Geschwindigkeitsbegrenzungen; Winterbereifung und Beleuchtung an Werksfahrzeugen; Warnsignale (Rundumleuchten, Rückfahrwarner). Organisatorisch: Trennung von Fahr- und Fußwegen; regelmäßige Kontrolle und Beseitigung von Hindernissen; Winterdienstpläne; Fahrerunterweisungen; Zeitpuffer in der Logistik; Notfallkonzept bei extremer Witterung. Persönlich: Warnwesten/Reflektoren; defensives Fahren; Kommunikation zwischen Fahrern und Einweisern; Sicherheitsgurte nutzen. | J | DGUV Vorschrift 1; DGUV Vorschrift 70 (Fahrzeuge); ASR A1.8 (Verkehrswege); StVO; innerbetriebliche Verkehrsordnung | Fahrzeugführer, Staplerfahrer, Fußgänger im Werksgelände; hohes Unfallrisiko | Betriebsleitung, Fuhrparkleitung, Sicherheitsbeauftragte; fortlaufend, verstärkt im Winter | n |
| Arbeiten im Freien / Außenarbeiten | Dunkelheit, Kälte, Schnee, Eis, schlechte Sicht; Rutsch- und Sturzgefahr; Dachschnee; Unterkühlung; Ziel: Unfälle und Gesundheitsgefahren bei Außenarbeiten verhindern | Technisch: Rutschhemmende Leitern und Trittflächen; sichere Gerüste; Schneelast auf Dächern entfernen und Dachflächen nur betreten, wenn durchbruchsicher und schneefrei; Beleuchtung der Arbeitsbereiche; ordentliche Kabelverlegung; PSA gegen Kälte (EN 342/343); Absperrungen und Sicherungen; Frostschutz für Geräte. Organisatorisch: Arbeiten bei extremen Witterungsverhältnissen unterbrechen; Winterdienst auf Baustellen; Bereitstellung beheizter Pausenräume (ca. 21 °C) und verkürzte Arbeitsintervalle; Arbeitszeitplanung und Pausenregelung; Unterweisung über Gefahren durch Kälte und Dunkelheit; Gefährdungsbeurteilung und Witterungsplan. Persönlich: Witterungsgerechte, mehrlagige und reflektierende Kleidung; rutschfeste Schuhe; Handschuhe und Kopfbedeckung; warme Getränke; vorsichtiges Verhalten bei Schnee und Eis. | J | ArbSchG §5, ArbStättV, DGUV Regel 112-190 (PSA gegen Kälte), DIN EN 342/343; DGUV Information 212-002; Betriebsanweisung | Beschäftigte im Außenbereich; sehr hohes Unfall- und Gesundheitsrisiko | Bau-/Bereichsleitung, Sicherheitsfachkraft; vor Winterbeginn, angepasst an Witterung | n |

Hinweis: Diese Gefährdungsbeurteilung ist an Bauablauf und saisonale Bedingungen anzupassen. Stand der Erstaufnahme.