Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

nach BetrSichV § 3 und ArbSchG §§ 5,6

| Tätigkeit (an/in/mit) | Gefährdung/Schutzziel | Schutzmaßnahmen (TOP) | Handlungsbedarf? | Ggf. Vorschriften oder Bemerkug | Risikogruppe | Realisierung wer/wann | Wirksamkeit überprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Risikopotential |  | Ja / nein |
| Allgemeine Betriebsorganisation / Rechtslage | Fehlende Rechtssicherheit und Zuständigkeiten; unklare Betreiberpflichten.. | Rechtslage nach Landes- und Kommunalrecht geprüft und dokumentiert. Betriebskonzept „Shisha-Gaststätte ja/nein“ festgelegt. Verantwortlichkeiten schriftlich benannt. |  | ArbSchG §§ 5, 6; BetrSichV § 3; GastG; NichtrSchG NRW | Betreiber / Sifa | Einmalig vor Inbetriebnahme, Aktualisierung jährlic | Jährliche Audit-Prüfung durch Sifa |
| Kohlenmonoxid (CO) – Emission & Überwachung | Einatmen von CO – Vergiftungs- und Erstickungsgefahr. | Technisch: AGW CO = 20 ppm (23 mg/m³) nach TRGS 900. CO-Messsystem installiert (EN 50291); tägliche Funktionsprüfung (Testknopf). Organisatorisch: Alarmmatrix (Sofortlüftung > 20 ppm / Evakuierung > 50 ppm), Protokollführung (Logbuch). Persönlich: Schulung CO-Gefahr & Symptome. |  | TRGS 900; BGN Flyer 2025; DGUV R 112-190 | Beschäftigte, Gäste / hoch | Betreiber + Schichtleitung / laufend | Monatliche Funktionsprüfung, jährliche Kalibrierung durch Fachfirma |
| Lüftungsanlage / Raumluftführung | Überschreitung des AGW durch unzureichende Luftwechselrate. | Lüftungsanlage ≥ 200 m³/h je brennender Shisha; Messprotokoll über Leistung und Wirksamkeit. Zuluft beheizt und zugfrei; Wartung alle 3 Jahre durch befähigte Person. |  | BGN Empfehlung 2025; TRGS 560; DIN 1946 Teil 4 | Beschäftigte, Gäste / mittel | Betreiber / jährlich | Dokumentierte Wartung & Messprotokoll |
| Beheizung / Kohleentflammung | Brand- und Verbrennungsgefahr durch offene Flamme oder Flüssiggas. | Technisch: Einsatz elektrischer Heizaufsätze oder Katalysatoren; alternativ Kaminaufsatz „One Cube“ mit 1 Kohle Shisha_Flyer_2025_BA . Organisatorisch: Offene Flammen verboten, Kohlelager nicht brennbar. Persönlich: Hitzeschutzhandschuhe & Zange. |  | DGUV I 205-038; ASR A2.2; BGN | Beschäftigte / mittel | Betreiber / vor Inbetriebnahme + laufend | Sichtprüfung täglich |
| CO-Alarmierung und Notfallorganisation | Fehlende Reaktion bei Alarm → Gefährdung von Personal und Gästen. | Alarmierung über feste Sensorik mit optisch / akustischem Signal in Gast- und Vorbereitungsbereich. Notfallplan („Alarmmatrix“) mit Evakuierungsablauf und Sammelstelle. CO-Protokoll führen. |  | ASR A2.3; DGUV V 1 § 22 | Beschäftigte, Gäste / hoch | Schichtleitung / sofort | Jährliche Übung + Funktionsprüfung monatlich |
| Abfall, Asche und Kohleentsorgung | Verbrennungen durch heiße Asche oder Glut. | Verwendung feuerfester Behälter; Transport auf festen Wegen; Glut in Wasserbehälter löschen; getrennte Lagerung brennbar/unbrennbar. |  | DGUV I 205-038 (Brandschutz) | Beschäftigte / niedrig | Betreiber / laufend | Sichtkontrolle täglich |
| Elektrogeräte / Akkus (E-Shisha-Systeme) | Brandgefahr durch defekte Ladegeräte oder Akkus. | Verwendung von CE-konformen Ladegeräten; Ladestationen getrennt von Gastbereich; Temperaturüberwachung. |  | BetrSichV § 10; TRBS 1203 | Beschäftigte / mittel | Betreiber / laufend | Prüfprotokoll jährlich |
| Unterweisungen / Gefahrenschulung | Fehlverhalten durch Unkenntnis über CO-Risiken und Verhalten im Notfall. | Schulung zu CO-Gefahr, Symptomen und Sofortmaßnahmen; Jährliche Unterweisung nach DGUV V1 § 4; Nachweise führen. |  | DGUV V 1 § 4 & 24 | Alle Beschäftigten / mittel | Fachkraft f. ASi / jährlich | Dokumentationspflicht nach DGUV V1 |

### Notfallmaßnahmen

- Bereitstellung einer Erste-Hilfe-Ausrüstung gemäß DGUV Vorschrift 1 § 24.
Die Erste-Hilfe-Materialien müssen jederzeit zugänglich und regelmäßig überprüft werden. Beschäftigte sind in Erster Hilfe zu unterweisen und die Maßnahmen zu dokumentieren.

- Definition von Notfallkontakten und Rettungswegen gemäß ASR A2.3 (Flucht- und Rettungswege).
Alle Flucht- und Rettungswege sind eindeutig zu kennzeichnen, freizuhalten und regelmäßig zu kontrollieren. Aushänge mit Notrufnummern und Ersthelfern sind sichtbar anzubringen.

- CO-Alarm und Evakuierung:
Bei Auslösung eines CO-Warnmelders ist sofort stoßzulüften und der Gastraum umgehend zu räumen. Beschäftigte und Gäste müssen sich ins Freie begeben; bei Symptomen wie Kopfschmerz oder Schwindel ist sofort ärztliche Hilfe anzufordern .
CO-Melder nach EN 50291 sind täglich zu prüfen; ihre Funktion ist über Testknopf und Batteriekontrolle sicherzustellen .

- Brand- und Explosionsschutz:
Feuerlöscher mindestens der Brandklasse A sind griffbereit vorzuhalten. Offene Flammen, Gasbrenner mit Anstechkartuschen oder Flüssiggasgeräte sind in Shisha-Bars verboten . Elektrische Anzündhilfen (z. B. Heizspiralen) sind zu bevorzugen.

- Lüftung und technische Sicherheit:
Die Lüftungsanlage ist so auszulegen, dass pro brennender Shisha mindestens 200 m³ Luft pro Stunde abgeführt werden . Anlagen müssen regelmäßig gewartet und alle 3 Jahre durch eine befähigte Person überprüft werden.

- Verhalten im Notfall:
Unterweisung aller Mitarbeitenden über Verhalten bei Alarm, Evakuierung und Brand. Sammelplätze im Außenbereich sind festzulegen und zu kennzeichnen.

- Arbeiten im öffentlichen Bereich:
Bei Tätigkeiten außerhalb des Gebäudes (z. B. Transport oder Wartung im Verkehrsraum) sind Warnwesten zu tragen und Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß RSA 21 und StVO § 43 umzusetzen.