Entscheidungsmatrix – Weiterbetrieb / Einschränkung / Stilllegung

Arbeitsunterlage für befähigte Personen (Prüfergebnis, Maßnahmen und Nachprüfung)

Version 1.0 | Stand: 2026-03-19

## Ziel

Diese Matrix hilft, festgestellte Abweichungen (Ist/Soll) einheitlich zu bewerten und daraus Maßnahmen, Fristen und Nachprüfungen abzuleiten. Maßgeblich sind die konkrete Gefährdung, die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen und die Herstellerunterlagen.

## 1. Kurz‑Entscheidungsbaum

1) Abweichung/Mangel festgestellt → dokumentieren (Ort, Bauteil, Zustand).

2) Sicherheitstechnische Bewertung: Stehen der Inbetriebnahme/dem Weiterbetrieb Bedenken entgegen?

- Nein → Weiterbetrieb möglich (Maßnahmen ggf. geplant, Terminierung).

- Ja → Betrieb untersagen/Stilllegen bis Mängelbeseitigung und ggf. Nachprüfung.

3) Bei nicht-akuter Gefährdung: Frist setzen + Nachprüfung/Wirksamkeitskontrolle definieren.

## 2. Entscheidungsmatrix (Praxis)

| Kategorie | Typische Situation (Beispiele) | Weiterbetrieb | Maßnahme / Frist | Nachprüfung / Nachweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Weiterbetrieb | Abweichung ohne sicherheitstechnische Relevanz oder mit ausreichenden Sicherheitsreserven; Kennzeichnung leicht verschmutzt; leichte Korrosion ohne Querschnittsverlust (bewertet). | Ja | Dokumentieren; ggf. Instandhaltung einplanen; Prüffristen bei Bedarf anpassen. | Kein zusätzlicher Nachweis nötig; optional Wirksamkeitskontrolle bei nächster Prüfung. |
| B – Betrieb mit Auflagen / Frist | Mangel mit potenzieller Gefährdung, aber keine akute Gefahr; Sicherheitsfunktion grundsätzlich vorhanden, aber verschlechtert (z.B. Gängigkeit eingeschränkt); beginnende Leckage ohne Funktionsverlust (bewertet). | Eingeschränkt | Maßnahme definieren; Frist setzen; ggf. Nutzung einschränken; ggf. Prüffrist verkürzen. | Nachweis der Mängelbeseitigung; ggf. Nachprüfung/Funktionskontrolle erforderlich. |
| C – Stilllegung / Betrieb untersagen | Bedenken gegen Inbetriebnahme/Weiterbetrieb: Sicherheitsfunktion nicht wirksam; unkontrollierte Bewegung möglich; tragende Teile beschädigt/gerissen; Not‑/Sicherheitsfunktionen ausgefallen; starke Leckage/Druckverlust. | Nein | Arbeitsmittel außer Betrieb nehmen; Mängelbeseitigung veranlassen. | Nachprüfung nach Mängelbeseitigung; Prüfergebnis dokumentieren und Betreiber‑Bestätigung einholen. |

## 3. Formulierungsbausteine für den Prüfbericht (kurz)

• „Es wurden folgende Mängel festgestellt: …“

• „Der Weiterbetrieb ist (nicht) zulässig, weil …“

• „Die Mängel sind bis spätestens … zu beseitigen; eine Nachprüfung ist (nicht) erforderlich.“

• „Die Kenntnisnahme des Prüfergebnisses und die Mängelbeseitigung sind vom Betreiber zu bestätigen.“