MUSTER-VORLAGE Prüfprotokoll für Stretchwickelmaschinen für wiederkehrende Prüfungen, Prüfungen nach Änderung und außerordentliche Prüfungen

Praxis-Muster zur strukturierten Dokumentation der Prüfung einer Stretchwickelmaschine (Paletteneinschlagmaschine). Prüftiefe und Prüfpunkte sind auf Maschine, Herstellerunterlagen und Gefährdungsbeurteilung abzustimmen.

1. Allgemeine Angaben

| Maschinen- und Prüfidentifikation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unternehmen / Standort |  | Abteilung / Bereich |  |
| Maschinenbezeichnung |  | Inventar- / Anlagennr. |  |
| Hersteller |  | Typ / Modell |  |
| Seriennummer |  | Baujahr |  |
| Standort der Maschine |  | CE-Kennzeichnung | ☐ ja ☐ nein |
| Prüfdatum |  | Prüfanlass | ☐ Erstprüfung ☐ Wiederkehrend ☐ nach Änderung ☐ außerordentlich |
| Prüfer / befähigte Person |  | Begleitperson Betreiber |  |
| Qualifikation / Nachweis |  | Letzte Prüfung / Fälligkeit |  |

2. Prüfgrundlagen und berücksichtigte Unterlagen

| Prüfgrundlage / Unterlage | Berücksichtigt / Bemerkung |
| --- | --- |
| BetrSichV, insbesondere Gefährdungsbeurteilung und Prüfung von Arbeitsmitteln | ☐ ja ☐ nein / |
| TRBS 1203 – Anforderungen an die zur Prüfung befähigte Person | ☐ ja ☐ nein / |
| DIN EN 415-6 – Paletteneinschlagmaschinen / Stretchwickelmaschinen | ☐ ja ☐ nein / |
| DIN EN ISO 13849-1 – sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen | ☐ ja ☐ nein / |
| DIN EN ISO 13850 – Not-Halt-Funktion | ☐ ja ☐ nein / |
| DIN EN ISO 13857 – Sicherheitsabstände | ☐ ja ☐ nein / |
| Herstellerdokumentation, Betriebsanleitung, Schaltpläne, Wartungsvorgaben | ☐ ja ☐ nein / |

3. Prüfumfang und Prüfmethoden

| Prüfmethode | Auswahl / ergänzende Angaben |
| --- | --- |
| Sichtprüfung | ☐ vollständig ☐ stichprobenartig ☐ auf Mängelschwerpunkte |
| Funktionsprüfung | ☐ Sicherheitsfunktionen ☐ Verriegelungen ☐ Not-Halt ☐ Sensorik |
| Messungen / Prüfmittel | ☐ elektrisch ☐ Stoppzeit / Nachlauf ☐ Druck / Pneumatik ☐ sonstige |

4. Checkliste Prüfpunkte

A. Dokumentation und Kennzeichnung

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typenschild, Maschinenkennzeichnung und Standortzuordnung eindeutig und lesbar | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 2 | Betriebsanleitung, Schaltunterlagen und sicherheitsrelevante Herstellerangaben vorhanden | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 3 | Warnhinweise, Sicherheitskennzeichnungen und Verbotszeichen vollständig und lesbar | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 4 | Letzte Prüfung dokumentiert; Mängelnachverfolgung und offene Punkte nachvollziehbar | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

B. Allgemeiner Maschinenzustand / Aufstellung

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Maschine standsicher aufgestellt; Verankerungen / Befestigungen und Tragfähigkeit plausibel | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 6 | Aufstellfläche, Arbeitsbereich und Verkehrswege frei von Stolper- oder Anstoßgefahren | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 7 | Gefahrbereiche am Drehteller, Arm, Filmwagen, Förderstrecke und Übergabebereich identifiziert | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 8 | Zugänge zu Wartungs- und Reinigungsstellen sicher erreichbar; keine improvisierten Zugangslösungen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

C. Schutzeinrichtungen und Zugänge

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Schutzeinrichtungen, Verkleidungen und Abdeckungen vorhanden, unbeschädigt und nicht manipuliert | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 10 | Trennende Schutzeinrichtungen schließen ordnungsgemäß; Verriegelungen wirken sicher | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 11 | Sicherheitsabstände, Öffnungen und Eingriffsmöglichkeiten bieten keinen unzulässigen Zugang zu Gefahrstellen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 12 | Lichtschranken, Scanner oder sonstige nichttrennende Schutzeinrichtungen funktionsfähig und sauber | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 13 | Schutzeinrichtungen sind nicht auf einfache Weise überbrückbar oder außer Funktion gesetzt | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

D. Steuerung, Not-Halt und sicherheitsbezogene Funktionen

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Not-Halt-Einrichtungen vorhanden, gut erreichbar, eindeutig gekennzeichnet und funktionsfähig | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 15 | Rückstellung des Not-Halts erfolgt bewusst; kein selbsttätiger Wiederanlauf | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 16 | Hauptschalter / Energie-Trenneinrichtung vorhanden, gekennzeichnet und wirksam | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 17 | Start der Maschine nur durch bewusste Betätigung; unbeabsichtigtes Ingangsetzen verhindert | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 18 | Betriebsartenwahl, Einrichtbetrieb, Tippbetrieb und Quittierungen plausibel und sicher umgesetzt | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 19 | Sicherheitsbezogene Steuerung ohne erkennbare Überbrückung; sicherheitsrelevante Funktionen plausibel | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

E. Maschinenspezifische Baugruppen Stretchwickelmaschine

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Drehteller / Dreharm / Rotationsbereich frei von ungesicherten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 21 | Filmwagen, Hubführung, Ketten, Riemen und Rollen gegen unbeabsichtigten Zugriff ausreichend gesichert | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 22 | Folienspannungseinrichtung, Vorrecksystem und Andruckrollen in sicherem Zustand | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 23 | Niederhalter / Pressplatte / Top-Press – soweit vorhanden – funktionsfähig und abgesichert | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 24 | Greif- oder Klemmstellen an beweglichen Maschinenteilen, Führungselementen und Übergängen ausreichend gesichert | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

F. Fördertechnik / Palettenhandling

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Palettenzu- und -abführung, Übergabestellen und Fördertechnik sicher; keine ungesicherten Scher- / Quetschstellen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 26 | Endlagen, Sensoren, Referenzfahrten und Abschaltungen funktionieren plausibel | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 27 | Produkterkennung, Palettenpositionierung und Freigaben verhindern Fehlfahrten / Kollisionslagen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

G. Elektrische und fluidtechnische Ausrüstung

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Elektrische Leitungen, Steckverbindungen, Schleppketten und Zugentlastungen in ordnungsgemäßem Zustand | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 29 | Schaltschrank, Gehäuse, Verschlüsse und Lüftung ohne erkennbare Mängel; keine unzulässigen Öffnungen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 30 | Schutzleiter- / Potentialausgleich und elektrische Kennzeichnung plausibel | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 31 | Pneumatik / Hydraulik – soweit vorhanden – dicht; Schläuche, Armaturen und Druckminderer in ordnungsgemäßem Zustand | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

H. Wartung, Reinigung und Organisation

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Wartungs-, Rüst- und Reinigungsarbeiten können sicher durchgeführt werden | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 33 | Lockout / Tagout oder vergleichbare sichere Freischalt- und Sicherungsverfahren festgelegt | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 34 | Betriebsanweisung / Unterweisung für Bedienung, Reinigung, Störungsbeseitigung und Instandhaltung vorhanden | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 35 | Arbeitsmittel / Hilfsmittel / PSA für Prüfung, Wartung und Reinigungsarbeiten geeignet und verfügbar | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

I. Probebetrieb / Funktionsprüfung

| Nr. | Prüfpunkt | Bewertung | n.a. | Bemerkung / Feststellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Testlauf ohne ungewöhnliche Geräusche, Schwingungen oder Fehlermeldungen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 37 | Schutzfunktionen lösen bei Ansprechen bestimmungsgemäß aus | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 38 | Maschine stoppt, verriegelt bzw. fährt in sicheren Zustand wie vorgesehen | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |
| 39 | Wiederanlauf nach Störung / Quittierung nur kontrolliert und nachvollziehbar | ☐ i.O. ☐ Mangel | ☐ |  |

5. Mess- und Funktionswerte (optional)

| Prüfgröße | Messwert / Beobachtung | Prüfgröße | Messwert / Beobachtung |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoppzeit / Nachlauf |  | Versorgungsspannung |  |
| Druckluft / Betriebsdruck |  | Sicherheitskreis geprüft |  |
| Sensorik / Auslösung |  | Fehlercode / Ereignis |  |
| Besondere Belastung / Probe |  | Sonstige Messung |  |
| Verwendete Prüfmittel |  | Kalibrier-/Gerätenr. |  |

6. Festgestellte Mängel und Maßnahmen

| Nr. | Mangel / Feststellung | Priorität | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig |  |  |  |
| 2 |  | ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig |  |  |  |
| 3 |  | ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig |  |  |  |
| 4 |  | ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig |  |  |  |
| 5 |  | ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig |  |  |  |

7. Prüfergebnis

| Ergebnis | Festlegung |
| --- | --- |
| Gesamtbewertung | ☐ ohne Mängel / sicherer Betrieb möglich ☐ mit Mängeln / Betrieb nur nach Maßgabe der Festlegungen ☐ nicht sicher / Betrieb bis Mangelbeseitigung nicht zulässig |
| Nächste Prüfung | Monat / Jahr: ____________________ |
| Ergänzende Festlegung | ________________________________________________________________________________ |

8. Unterschriften

| Prüfperson | Betreiber / verantwortliche Person |
| --- | --- |
| Ort, Datum: ________________________________ Unterschrift: _______________________________ | Ort, Datum: ________________________________ Unterschrift: _______________________________ |
| Name in Druckschrift: ________________________ | Name in Druckschrift: ________________________ |

Muster-Vorlage | Prüfprotokoll für Stretchwickelmaschinen