VORLAGE

# Musterhitzeschutzplan
für Baustellen

Arbeitsvorlage mit Ausfüllhinweisen für Bauunternehmen, GU, Nachunternehmer, Bauleitung und SiGeKo

| Unternehmen / Auftragnehmer | ________________________________ | Projekt / Baustelle | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Standort | ________________________________ | Version / Stand | ________________________________ |
| Erstellt durch | ________________________________ | Geprüft / Freigabe | ________________________________ |
| Gültig ab | ________________________________ | Gültig bis / Prüfung | ________________________________ |
| Dokumenten-Nr. | ________________________________ | Anlagen | ________________________________ |

Zweck dieser Vorlage • Diese Vorlage dient als praxistauglicher Musterhitzeschutzplan für Baustellen. Sie ist so aufgebaut, dass sie direkt ausgefüllt, an das konkrete Bauvorhaben angepasst und als Nachweis der organisatorischen Vorbereitung verwendet werden kann. • Die Inhalte sind bewusst modular. Nicht jeder Punkt ist auf jeder Baustelle erforderlich. Nicht Zutreffendes streichen oder mit „entfällt“ kennzeichnen. • Der Plan soll mit Gefährdungsbeurteilung, Baustellenordnung, Unterweisung, SiGe-Plan, Notfallorganisation und Wetterbeobachtung zusammenpassen.

# 0. Ausfüllhinweise

So wird die Vorlage benutzt: In die Freifelder kommen die konkreten projektspezifischen Angaben. Auswahlfelder können mit ☐ / ☑ genutzt werden. Tabellen sind bewusst so gestaltet, dass handschriftliche Ergänzungen oder digitale Bearbeitung möglich sind.

• Bei mehreren Bauabschnitten den Plan entweder je Abschnitt separat führen oder klare Abschnittsbezüge eintragen.

• Bei stark wechselnden Tätigkeiten die Maßnahmen nicht abstrakt lassen, sondern nach Tätigkeit, Arbeitsbereich oder Kolonne konkretisieren.

• Warnstufen und Auslösekriterien vorab festlegen. Entscheidend ist, wer informiert, wer entscheidet und was dann tatsächlich passiert.

• Besonders gefährdete Beschäftigte, Fremdfirmen und Besucher nicht vergessen.

# 1. Ziel, Zweck und Geltungsbereich

| Ziel des Plans | Schutz der Beschäftigten und sonstigen anwesenden Personen vor gesundheitlichen Gefährdungen durch Hitze; Sicherstellung eines geordneten Baustellenbetriebs. |
| --- | --- |
| Geltungsbereich | ☐ gesamte Baustelle ☐ Bauabschnitt / Los: ______________________________ |
| Betroffene Personen | ☐ Eigenpersonal ☐ Nachunternehmer ☐ Besucher ☐ Lieferverkehr ☐ sonstige: __________________ |
| Geltungsdauer | von __________________ bis __________________ / Prüfung turnusmäßig: __________________ |

Hinweis zum Ausfüllen • Hier kurz und klar festlegen, für welches Projekt, welchen Abschnitt und welche Personengruppen der Plan gilt. • Wenn mehrere Arbeitgeber gleichzeitig auf der Baustelle tätig sind, sollte eindeutig geregelt werden, ob es einen gemeinsamen Hitzeschutzplan oder einen Hauptplan mit firmenbezogenen Ergänzungen gibt.

# 2. Angaben zur Baustelle

| Bauvorhaben | ________________________________ | Bauherr | ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse | ________________________________ | Bauzeit | ________________________________ |
| Baustellenleiter | ________________________________ | Polier / Vorarbeiter | ________________________________ |
| SiGeKo | ________________________________ | Fachkraft für Arbeitssicherheit | ________________________________ |
| Ersthelfer | ________________________________ | Notruf / Einweisung Rettung | ________________________________ |
| Sammelstelle / Treffpunkt | ________________________________ | Kühler Aufenthaltsbereich | ________________________________ |

# 3. Verantwortlichkeiten und Alarmierung

| Funktion | Name | Telefon | Vertretung | Aufgabe im Hitzeschutz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entscheider Baustopp / Anpassung | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| Wetterbeobachtung / Warnempfang | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| Unterweisung / Information | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| Wasser / Infrastruktur | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| Erste Hilfe / Notfall | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| Fremdfirmenkoordination | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |

Alarmierungs- und Informationskette • Quelle der Warnung: ☐ DWD-App ☐ Bauleiter-Wetterdienst ☐ andere: __________________ • Wer erhält die Warnung zuerst? ________________________________________________ • Wie werden Beschäftigte informiert? ☐ Morgenbesprechung ☐ Telefon ☐ Messenger ☐ Aushang ☐ Lautsprecherdurchsage • Wie werden Nachunternehmer informiert? ________________________________________

# 4. Warnstufen und Auslösekriterien

Empfehlung: Die Baustelle sollte klare Trigger definieren, damit Maßnahmen nicht erst improvisiert werden. Möglich sind DWD-Hitzewarnungen, lokal gemessene Temperaturwerte, UV-Belastung, fehlende Nachtabkühlung oder konkrete Beobachtungen auf der Baustelle.

| Stufe | Auslösekriterium | Konsequenz / Standardmaßnahme | Entscheider |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorwarnung | z. B. angekündigte Hitzelage für Folgetag | Wasser, Beschattung, Arbeitsplanung, Unterweisung prüfen | ________________ |
| Stufe 1 | z. B. starke Wärmebelastung / definierter Schwellenwert | Pausen verdichten, Arbeitszeit vorziehen, Belastung senken | ________________ |
| Stufe 2 | z. B. extreme Wärmebelastung / kritische Baustellenlage | zusätzliche Einschränkungen, Tätigkeiten verlagern, ggf. stoppen | ________________ |
| Notfall | konkrete Symptome / Zusammenbruch / Hitzschlagverdacht | Notfallablauf, Rettungsdienst, Dokumentation | ________________ |

# 5. Tätigkeits- und bereichsbezogene Gefährdungsbeurteilung Hitze

Ausfüllhinweis: Hier nicht allgemein bleiben. Für die Baustelle konkret nach Tätigkeit, Arbeitsplatz oder Bereich beurteilen.

| Tätigkeit / Bereich | Belastung / besondere Exposition | Besonders gefährdete Personen | Festgelegte Maßnahmen | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | ________ |

Typische hitzekritische Tätigkeiten auf Baustellen • Rohbauarbeiten in direkter Sonne, Dacharbeiten, Fassadenarbeiten, Straßen- und Tiefbau, Gerüstbau, Abdichtungs- und Schweißarbeiten, Arbeiten mit PSA, Container- und Maschinenarbeitsplätze, schlecht belüftete Innenbereiche. • Zusätzliche Belastungsfaktoren: hohe körperliche Arbeitsschwere, reflektierende Oberflächen, fehlende Verschattung, dunkle Kleidung, lange Wege, Zeitdruck, unzureichende Trinkmöglichkeiten, schwere PSA.

# 6. Vorbereitende Maßnahmen vor Beginn der Sommerperiode

|  | Maßnahme | Verantwortlich | erledigt am |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Zuständigkeiten und Warnkette festgelegt | ________________ | ________________ |
| ☐ | Wetterbeobachtung / DWD-Warnempfang organisiert | ________________ | ________________ |
| ☐ | Trinkwasserversorgung, Becher / Flaschen, Nachfüllstellen gesichert | ________________ | ________________ |
| ☐ | Beschattete Pausen- und Aufenthaltsbereiche vorhanden | ________________ | ________________ |
| ☐ | Unterweisung vorbereitet bzw. durchgeführt | ________________ | ________________ |
| ☐ | Ersthelfer und Notfallablauf auf Hitzefälle abgestimmt | ________________ | ________________ |
| ☐ | Arbeitszeiten / Taktung für Hitzetage vorgeplant | ________________ | ________________ |
| ☐ | Nachunternehmer informiert | ________________ | ________________ |

# 7. Standardmaßnahmen im Sommerbetrieb

• Arbeitsbeginn vorziehen: ☐ ja ☐ nein / Regelarbeitszeit an Hitzetagen: __________________

• Zusätzliche Trinkpausen: ☐ ja ☐ nein / Intervall: __________________

• Schattige Pausenbereiche: ☐ vorhanden ☐ mobil hergestellt ☐ nicht ausreichend

• Körperlich schwere Tätigkeiten in kühlere Zeitfenster legen: ☐ ja ☐ nein

• Besonders belastende Tätigkeiten rotierend organisieren: ☐ ja ☐ nein

• Leichte, helle, atmungsaktive Kleidung soweit zulässig: ☐ umgesetzt ☐ teilweise ☐ entfällt

# 8. Zusätzliche Maßnahmen bei Warnstufe 1

| Maßnahme | umgesetzt | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Morgenbesprechung mit Hitzethema durchgeführt | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Arbeitsbeginn vorgezogen / Mittagsspitze reduziert | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Pausenhäufigkeit erhöht | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Beschattung erweitert / zusätzliche Sonnensegel oder Pavillons gestellt | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Zusätzliche Trinkwasserreserven auf Baustelle verteilt | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Belastende Tätigkeiten zeitlich verlegt oder reduziert | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Besonders gefährdete Beschäftigte gesondert berücksichtigt | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |

# 9. Zusätzliche Maßnahmen bei Warnstufe 2 / extremer Hitze

| Maßnahme | umgesetzt | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Arbeitszeiten weiter eingegrenzt / Schichtmodell angepasst | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Tätigkeiten mit hoher körperlicher Belastung gestoppt oder verschoben | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Arbeiten in unverschatteten Spitzenzeiten untersagt oder nur mit Sondermaßnahmen | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Zusätzliche Aufsicht und engmaschige Beobachtung organisiert | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Kühlmöglichkeiten, Wasser und Pausen weiter intensiviert | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |
| Entscheidung zu Teilstopp / Baustopp geprüft oder getroffen | ☐ ja ☐ nein | ________________________ |

# 10. Besonders gefährdete Personen

Ausfüllhinweis: Hier keine Gesundheitsdaten offen verteilen. Organisatorisch genügt, festzulegen, wie auf besondere Gefährdungen reagiert wird und wer die Maßnahmen kennt.

| Gruppe / Situation | Mögliche zusätzliche Gefährdung | festgelegte Schutzmaßnahme | zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschäftigte mit hoher körperlicher Belastung | schnellere Erschöpfung / Dehydrierung | ________________ | ____________ |
| Beschäftigte mit hitzesensibler PSA | verminderte Wärmeabgabe | ________________ | ____________ |
| Neue oder noch nicht akklimatisierte Beschäftigte | höheres Anfangsrisiko | ________________ | ____________ |
| Besucher / Fremdfirmen | fehlende Ortskenntnis / fehlende Einweisung | ________________ | ____________ |

# 11. Unterweisung und Kommunikation

| Unterweisung durchgeführt am | ________________________________ |
| --- | --- |
| Unterwiesen durch | ________________________________ |
| Themen | ☐ Trinken ☐ Pausen ☐ Symptome ☐ Notfall ☐ Verhalten bei Warnstufen ☐ Sonnenschutz |
| Zielgruppen | ☐ Eigenpersonal ☐ Nachunternehmer ☐ Vorarbeiter ☐ Besucher |
| Aushänge / Infomedien | ________________________________ |
| Sprachliche / praktische Besonderheiten | ________________________________ |

# 12. Notfallmanagement bei hitzebedingten Gesundheitsstörungen

• Warnzeichen auf der Baustelle: Schwindel, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe, Kollaps, Bewusstseinsstörung.

• Erste Maßnahmen: Tätigkeit sofort beenden, Person in Schatten / kühlen Bereich bringen, Kleidung lockern, kühlen, betreuen, Hilfe organisieren.

• Wer alarmiert den Rettungsdienst? ______________________________________________

• Wie erfolgt die Einweisung auf der Baustelle? ____________________________________

# 13. Infrastruktur und Logistik

| Punkt | vorhanden | Ort / Menge | geprüft am | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trinkwasser | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Becher / Flaschen | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Schatten / Pavillon | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Pausencontainer / kühler Raum | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Kühlpacks / Kühlmöglichkeit | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Sonnenschutzmittel | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Aushang Hitzeschutz | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |
| Thermometer / Wetterzugang | ☐ ja ☐ nein | ________________ | __________ | ________________ |

# 14. Kontrolle, Wirksamkeit und Fortschreibung

| Kontrollintervall | ☐ täglich ☐ wöchentlich ☐ anlassbezogen / bei Warnung |
| --- | --- |
| Kontrolliert durch | ________________________________ |
| Festgestellte Abweichungen | ________________________________ |
| Verbesserungsmaßnahmen | ________________________________ |
| Nächste Prüfung / Aktualisierung | ________________________________ |
| Freigabe / Unterschrift | ________________________________ |

# 15. Mögliche Anlagen

☐ Unterweisungsnachweise

☐ bereichsbezogene Gefährdungsbeurteilungen

☐ Baustellenlageplan mit Sammelstelle, Wasserstellen und Schattenbereichen

☐ Kontaktliste Notfall / Fremdfirmen

☐ tägliche Wetter- oder Warnprotokolle